## 背景与问题定义

2025-12-14 晚高峰发生的是一次典型的 ERCOT 实时市场（RTM）区域性 LMP spike，而非全系统统一稀缺：

- Spike 主要出现在 Texas 中西部区域，涉及 ERCOT LZ West 与 LZ CPS；

- 最高价格出现在 LZ CPS（San Antonio 区域），峰值约 $686/MWh；

- Houston 相对便宜，表明系统并未进入 system-wide scarcity，而是局部供需紧张 + 传输/断面约束（congestion）主导；

- Hub Avg 显著低于 LZ CPS / LZ West，说明 LMP 的主要构成已从 Energy Component 转向 Congestion + 局部稀缺溢价；

- Fuel Mix 图中（黄色高亮）可见，系统级储能在 16:30–20:00 期间集中放电，而 真正的价格极值出现在 20:00–22:00。

结果是：

储能在 $100–$325/MWh 的“预警区间”过早释放 SOC，错过了 LZ CPS 在 $400–$686/MWh 区间的真正 scarcity / congestion 窗口。

这不是单一站点的调度失误，而是一个高度典型、可复现、可规模化建模的“区域性 RTM spike 预测失败案例”，非常适合作为：

- 区域级 spike 预测模型的训练样本

- 储能“hold-SOC vs release-SOC”策略的反事实对照

- 以及 PowerA 在 zone-level + 时空耦合预测上的代际优势示例

## 一、为什么这是一个“可预测”的 spike？

这个 spike 并不是随机噪声，而是一个典型的多信号共振事件，并且天气（降温/冷锋）是一个重要且可提前观测的需求侧驱动因子：

### 1️⃣ 净负荷拐点（Net Load Ramp）

- 太阳能在 16:30–18:00 快速下滑；

- 负荷仍处于晚高峰爬坡；

- → 净负荷二阶导数为正（加速上升）。

d2 NetLoadtdt2>0

这是所有 ERCOT 晚高峰 spike 的第一性条件。

### 2️⃣ 可调度资源的“延迟响应”

- 天然气出力在 17:00 之后才开始明显抬升；

- CCGT 的 ramp rate + 启停约束决定了 18:00–20:00 必然存在供给真空；

- 储能如果此时提前放完，系统只能用 高价边际机组 / 约束影子价 清算。

### 3️⃣ 区域价差快速放大（Congestion 主导）

- RT LZ CPS / LZ West 显著高于 Hub 与 Houston；

PCPSt≫PHubt, PHoustont

- 这是传输约束（DF / Shadow Price）开始主导 LMP的典型信号；

- 一旦出现，价格通常不是“回落”，而是“跃迁”。

### 4️⃣ 天气因素：冷锋 + 显著降温触发需求侧冲击（关键补充）

- 当天 Texas 出现明显 冷锋过境与快速降温，San Antonio（LZ CPS）、中西部内陆区域夜间降温幅度大于沿海 Houston；

- 低温直接推高 居民与商业电采暖负荷，且这种负荷上升在 傍晚–夜间高度集中；

- 因为内陆区域降温更快，LZ CPS / LZ West 的负荷压力显著高于 Houston，与当晚价格空间分化完全一致。

概括证据：当天 Texas 多地夜间气温降至 30–40°F 区间（部分地区接近冰点），并伴随冷锋与北风。这类降温事件在 ERCOT 历史上与晚高峰负荷抬升、RTM 区域性 spike 有显著统计相关性。

### 5️⃣ 风电出力偏低：供给侧缓冲不足（关键补充）

- 当晚风电出力约 7,000–7,500 MW（相对 ERCOT 很多夜间高风时段属于偏低水平）；

- 在晚高峰净负荷上升（太阳下滑 + 负荷爬坡）背景下，风电未能提供足够的“免费边际供给缓冲”，会放大：

  - 对可调度机组（Gas）的爬坡压力；

  - 对储能的提前动用（更容易“放早”）；

  - 以及在区域断面受限时（CPS/West）局部 scarcity/congestion 的价格跃迁。

直观理解：同样的冷锋与晚高峰，如果风电在更高水平（例如 15–20 GW），很多情况下 spike 会被“削顶”；而在 7–7.5 GW 时，更容易进入紧张态并触发跃迁。

👉 结论：这不是“要不要 spike”的问题，而是“在天气 + 净负荷 + 风电 + 约束共振下，什么时候 spike、多高、发生在哪个 Zone”的问题。

## 二、传统 EMS / 规则策略为什么一定会“放早”？

大多数储能 EMS 本质在做：

maxt​pt⋅pricet

在 RTM 中，这会导致两个系统性错误：

### ❌ 错误 1：把 price 当成 exogenous

- 实时价被当作“已知随机过程”；

- 但在 ERCOT，高价本身是状态变量的函数(reserve margin、ramp stress)。

### ❌ 错误 2：只看一阶价格，不看“价格加速度”

$150 → $250 并不代表“高位”；更重要的是价格加速度，

d2Ptdt2>0

代表这是危险区的前奏，不是终点。

所以传统 EMS 在 16:30–18:30 会“自以为聪明地套利”，但在系统层面看是：

把子弹打在了警告枪阶段。

## 三、RTM Spike 预测：正确的建模对象是什么？（升级：Zone-level Regime）

一个关键认知（今晚这个案例会让它更清晰）：

你不是在预测价格，而是在预测“某个 Zone 是否即将进入 Scarcity/Constraint Regime（区域稀缺/约束态）”。

因此预测对象必须从 system-wide 升级为 zone-level regime switching，并允许不同 Zone 不同步（例如今晚：LZ CPS 最高、Houston 相对便宜）：

- Normal（正常）

- Tight（紧张）

- Scarcity/Constraint（稀缺/约束主导，价格跃迁）

## 四、Zone-level Spike Label 规则（可直接跑）

目标：把“spike”从主观描述变成可复现的事件标签，可批量生成训练样本，并适配 CPS / West / Houston 等不同 Zone。

### 4.1 输入字段（最小集）

对每个时间步 t（5-min 或 15-min）：

Pzt=Zone z RT LMPPhubt=RT Hub AvgSpreadz,hubt=Pzt-PhubtSpreadCPS,HOUt=PCPSt-PHoustont

- P_z(t)：Zone z 的 RT LMP（如 LZ_CPS、LZ_West、LZ_Houston）

- P_hub(t)：RT Hub Avg（或选定参考 Hub）

- Spread_z_hub(t) = P_z(t) - P_hub(t)

- Spread_CPS_HOU(t) = P_CPS(t) - P_Houston(t)

- d/dt(Spread)：上述 spread 的变化率（离散导数）

说明：今晚“Houston 便宜但 CPS 很贵”本质就是 Spread_CPS_HOU 的异常扩大。

### 4.2 SpikeEvent 标签（事件标签，核心）

SpikeEventzt=1

当且仅当：

价格条件：

Pzt≥Phi 或 Pzt≥Q99Pz

约束条件：

Spreadz,hubt≥Shi 或 SpreadCPS,HOUt≥ShiCPS

并连续满足 m 个时间步。

对每个 Zone z，SpikeEvent_z(t)=1 当且仅当同时满足：

- 价格条件（二选一）

- 绝对阈值：P_z(t) >= P_hi（建议初始 400，可按业务调 300/500）

- 或分位数阈值：P_z(t) >= rolling_Q99(P_z)（按 30–90 天滚动）

- 约束主导条件（Spread 过滤，至少一个）

- Spread_z_hub(t) >= S_hi（建议初始 50 或 rolling_Q95(Spread_z_hub)）

- 或（更贴合今晚）：Spread_CPS_HOU(t) >= 80（或 rolling_Q95）

- 持续时间条件（避免噪声点）

- 连续满足 (A 且 B) 至少 m 个时间步

  - 5-min：m >= 3（>=15 分钟）

  - 15-min：m >= 2（>=30 分钟）

### 4.3 LeadSpike 标签（提前 H 分钟预警）

LeadSpikezt=1⇔∃τ∈t,t+H:SpikeEventzτ=1

对每个 t，定义未来窗口 [t, t+H]（推荐 H=60 或 90 分钟）：

- LeadSpike_z(t)=1 若在该窗口内存在任意时刻 tau 使 SpikeEvent_z(tau)=1

这个标签直接训练“提前 60–90 分钟识别 CPS spike”。

### 4.4 Regime 标签（Normal/Tight/Scarcity）

用同一套信号生成三态标签，给策略层做切换：

- Normal：Pz<Pmid  且  Spread <Smid

- Tight：Pmid<Pz<Phi  或  S_mid <= Spread_z_hub < S_hi

- Scarcity/Constraint：SpikeEvent_z=1

建议初始：P_mid=150，S_mid=20；生产环境建议用滚动分位数替代固定阈值。

### 4.5 可跑伪代码（Python 风格）

import pandas as pd

def label_zone_spike(df, zone, hub='HubAvg', hou='LZ_Houston', dt_minutes=5,
                     P_hi=400, S_hi=50, S_cps_hou_hi=80, P_mid=150, S_mid=20,
                     H=60):
    Pz = df[f'P_{zone}']
    Ph = df[f'P_{hub}']
    Phou = df[f'P_{hou}']

    Szh = Pz - Ph
    # 如果 zone 不是 CPS，也可以用 zone-vs-Houston；对 CPS 则是 CPS-vs-Houston
    Sz_hou = Pz - Phou

    cond_price = (Pz >= P_hi)
    cond_spread = (Szh >= S_hi) | (Sz_hou >= S_cps_hou_hi)

    m = 3 if dt_minutes == 5 else 2
    raw = cond_price & cond_spread
    spike = (raw.rolling(m).sum() >= m).fillna(False)

    k = int(H / dt_minutes)
    lead = spike[::-1].rolling(k).max()[::-1].fillna(0).astype(int)

    regime = pd.Series('Normal', index=df.index)
    regime[(Pz >= P_mid) | (Szh >= S_mid)] = 'Tight'
    regime[spike] = 'Scarcity/Constraint'

    out = df.copy()
    out[f'SpikeEvent_{zone}'] = spike.astype(int)
    out[f'LeadSpike_{zone}_{H}m'] = lead
    out[f'Regime_{zone}'] = regime
    return out

## 五、把 Label 接到 Dispatch / Hold-SOC 策略（可上线接口）

训练出 p_hat_zone(t) = P(LeadSpike_zone(t)=1) 后，策略层不需要精准预测价格，只做“状态切换 + SOC 配给”。

MVP 策略：

- Normal：按现有套利（price-based）

- Tight：放电功率上限乘 alpha（0.2–0.6），保 SOC

- Scarcity/Constraint：允许全功率放电 / 或切到 ORDC/AS 优先级

关键：当 CPS 与 Houston/Hub 的 spread 开始异常扩大时，自动从套利切到保 SOC，避免“放早”。

## 六、用今晚这个例子做一个“反事实回测”

简单比较两条路径：

提前放电：

RevA=t∈16:30,20:00​ptPt

Hold-SOC：

RevB=t∈20:00,22:00​ptPt

评价：

ΔRev=RevB-RevA

目的：把“放早”从主观感受变成可量化的收益差异。

### 6.1 设定

- 电池：E_max（MWh），P_max（MW），效率 eta

- 初始：SOC(t0)（例如 16:00 时 70–90%）

- 价格：使用 RT LZ CPS（主）+ LZ West（辅）+ Houston（对照）

### 6.2 两条策略路径

- 现实策略（放早）

- 16:30–20:00：在 $100–$325 区间放电较多

- 20:00–22:00：SOC 不足，无法在 $400–$686 区间充分释放

- 改进策略（Hold-SOC）

- 当 p_hat_CPS(t) 进入 Tight：限制放电或仅小流量维持

- 当进入 Scarcity/Constraint：集中在 20:00–22:00 释放

### 6.3 评估指标

- 收入差异：DeltaRev = Rev_B − Rev_A

- 关键窗口命中率：高价窗口（如 P_CPS > 400）中放电能量占比

- 风险指标：SOC 下限违规次数；RT 波动下的 CVaR（可选）

经验上，在类似“CPS 独贵”的区域性 spike 日，保 SOC 能带来 30–60%+ 的 RT 收益提升（取决于电池时长与当日价格形态）。

## 七、可落地的 Spike 预测算法框架

### 🧱 Layer 1：物理先验 + 特征工程

输入特征不是“价格”，而是 系统压力指标 + 天气驱动指标：

电力系统侧

- ΔNet Load / Δt（5min, 15min）

- Δ²Net Load / Δt²

- Online Gas Capacity vs Ramp Requirement

- RT Reserve Margin（PRC / RRS / ECRS）

- LZ–Hub Spread（及其一阶导）

- Storage Net Output（系统级）

天气侧（Zone-level，对 CPS/West/Houston 分别建模）

记 z 为 Zone，t 为时间步：

- 温度异常（Temperature Anomaly）

Tanom,zt=Tzt-Tzdoy,hour

  - 含义：当前温度相对“历史正常水平”冷多少；

  - 经验上比绝对温度更能解释负荷突变。

- 降温速度（Temperature Ramp）

ΔTzt=Tzt-Tzt-1

  - 快速降温（ΔT < 0 且幅度大）往往领先负荷抬升 30–90 分钟。

- 风寒指数 / 体感温度（Wind Chill）

  - WC_z(t) = f(T_z(t), WindSpeed_z(t))

  - 体感温度比气温本身对采暖负荷更敏感。

- 冷锋标志（Cold Front Indicator）

CFzt=1{ΔTzt<-θT∧WindShiftz}

  - 且 WindShift_z(t) 为北向

  - 这是一个事件型特征，用于捕捉需求侧“结构性跃迁”。

经验排序（与 spike 的相关/因果强度，从强到弱）： 1️⃣ 温度异常 T_anom（需求基线抬升） 2️⃣ 降温速度 ΔT（触发型信号） 3️⃣ 冷锋标志 CF（事件确认） 4️⃣ 风寒指数 WC（放大因子）

这些天气特征与电力侧特征叠加后，在 spike 前 30–90 分钟内具有显著预测力，尤其在 LZ CPS / LZ West 等内陆 Zone。

风电侧（System / Zone-level，对 supply buffer 建模）

风电对 spike 的作用主要体现在供给侧缓冲是否充足。在本案例中，晚间风电出力仅 7,000–7,500 MW，相较 ERCOT 许多夜间高风时段明显偏低，显著削弱了晚高峰阶段对净负荷爬坡的缓冲能力，使系统更容易从 Tight 状态跃迁至 Scarcity / Constraint 状态。

因此，在预测算法中，风电不应只作为背景信息，而应作为可量化、可预测、并可与需求侧信号交互的核心输入特征。

记：t 为时间步（5-min 或 15-min），z 为 Zone（如 LZ CPS / LZ West / LZ Houston）。

#### 1) 风电出力水平（Wind Output Level）

- 系统级风电出力：W(t)（MW）

- 若可得，使用区域聚合：W_z(t)

#### 2) 风电出力异常（Wind Anomaly）

相比绝对 MW，更稳健的特征是“相对历史正常水平的偏离”：

Wanomt=Wt-Wdoy,hour

- 或容量因子：CF_w(t) = W(t) / W_cap(t)

含义：W_anom < 0 或 CF_w 偏低 → 供给缓冲不足，spike 发生概率上升。

#### 3) 风电爬坡（Wind Ramp）

ΔWt=Wt-Wt-1

- 可选二阶项：Delta2W(t) = DeltaW(t) − DeltaW(t−1)

含义：持续 DeltaW < 0 往往领先系统进入紧张态，属于触发型供给信号。

#### 4) 风电预测误差 / 惊吓项（Wind Forecast Error / Surprise）

- e_w(t) = W_actual(t) − W_forecast(t | t−k)

重点关注：e_w(t) < 0（“比预期更没风”）在 spike 前 30–120 分钟内的出现，这类事件常对应供给侧紧张突然加剧。

### Layer 2：时间不规则建模（CfC / LTC / Neural ODE）

ERCOT spike 的关键驱动（约束绑定、净负荷爬坡、风电误差）具有明显“事件触发 + 非平稳 + 不规则”特征：

- 价格与 spread 在短时间内阶跃；

- 约束绑定常表现为若干关键时间点的状态突变；

- 多源数据（气象、可再生、市场）频率不同且缺失常见。

因此推荐使用显式建模 Delta t 的连续时间序列模型：

- CfC（Closed-form Continuous-time RNN）/ LTC（Liquid Time-Constant）：天然适配不规则采样与物理惯性；

- 备选：Neural ODE / ODE-RNN / GRU-D（处理缺失）。

模型输出建议：

- 主任务：

pzt, PRegimez∣t

（例如未来 60/90 分钟）；

- 辅助任务：Regime 概率 P(Normal/Tight/Scarcity)，提升可解释性；

- 可选：P90/P95 价格分位预测（用于风控，不必作为主要决策目标）。

### Layer 3：策略层不是“预测价格”，而是“推迟决策 + 保 SOC”

当你拥有 p_hat_CPS(t) 这类 zone-level 预警信号，策略应从“即时套利”升级为“分层决策”：

- Normal：按常规套利（price-based / MPC）

- Tight：进入 Hold-SOC（限功率放电，保留 SOC），避免在预警区间放空

- Scarcity/Constraint：释放 SOC（全功率放电或按你们的 ORDC/AS 优先级）

一个可上线的最小策略接口（MVP）：

- 若 p_hat_CPS(t) >= theta2：放电功率上限 = alpha_hold * P_max（例如 alpha_hold = 0.0–0.4）

- 若 theta1 <= p_hat_CPS(t) < theta2：放电功率上限 = alpha_tight * P_max（例如 0.2–0.6）

- 若 p_hat_CPS(t) < theta1：恢复常规策略

关键：在 CPS/West 这类区域性 spike 中，“保 SOC 等跃迁”往往比“短视套利”收益更大。

## 八、落地建议（数据、训练、上线）

### 8.1 数据最小闭环

- 市场：RT LZ CPS / LZ West / LZ Houston / HubAvg（5-min/15-min）

- 系统：Fuel Mix（风、光、气、储能、负荷/净负荷）

- 天气：各 Zone 代表城市（如 San Antonio、Austin、Houston）温度/风速/体感温度

- 可再生：风电（系统级 W(t)；如可得区域聚合更佳）

- 加分项：约束（binding constraints / DF shadow price），能显著提升解释与预测

### 8.2 训练任务

- 标签：用第 4 章 SpikeEvent / LeadSpike / Regime 生成

- 模型：CfC/LTC（主）+ baseline（XGBoost/LightGBM）作为对照

- 评估：AUC/PR-AUC（LeadSpike）+ 事件级 recall（SpikeEvent）+ 策略收益回测

### 8.3 上线形态

- 每 5 分钟滚动更新 p_hat_CPS(t) 与 Regime

- 与 Dispatch Agent 接口：输出 (Regime, p_hat, recommended_power_cap)

- 日后扩展：加入更多节点/Hub 的图结构（GNN）形成时空模型